Рецензия

на

“Рекомендации по использованию автоматических идентификационных систем (АИС) для решения задач предупреждения столкновений судов”,

разработанные ГМА им. адм. С.О. Макарова по заказу Минтранса РФ.

Значительную часть "Рекомендаций..." составляет систематизация различных международных стандартов, технических требований и руководств, связанных с описанием и использованием АИСЮ а также с обеспечением безопасности плавания, что сделано, справедливо, с целью акцентировать внимание на наиболее практических аспектах этих документов. Основываясь на выбранных фрагментах, авторам удается аргументированно описать свойства информации, предоставляемой АИС (степень ее полноты, точности, достоверности и своевременности) и рекомендовать случаи ее использования, либо напротив ее игнорирования.

Документ воспринимается очень цельным и с глубоким пониманием всех проблем, связанных с использованием АИС для решения задач исключения столкновения судов.

Представляется правильным оценка в руководстве соотношения использования информации от АИС и радара, возможности минимального дисплея АИС и графического экрана дисплея АИС.

"Рекомендации" позволят судоводителям более эффективно использовать АИС и принимать более обоснованные решения в реальной обстановке.

Основным трендом выводов можно считать то, что информация АИС достоверна ровно в той степени, в какой она введена в систему операторами и в какой степени операторы следят за функционированием датчиков (GPS, компас и т.д.). Поэтому, несмотря на лучшую по сравнению радаром точность, полноту и своевременность информации АИС, она может быть использована только в комплексе с информацией от других источников.

Отсюда, полностью согласны с главным правилом использования АИС:

Чрезмерное доверие информации АИС без сопоставления ее с радиолокационной информацией может быть опасным.

В п.6.2 представляется необходимым уточнить погрешности определения координат места судна с помощью приемника GPS (GPS/ГЛОНАСС), сославшись на Международный стандарт IEC 61108-1 (Ed.2), где погрешность без дифрежима и режима загрубления определна как 13м (с вероятностью 95%); с режимом загрубления - 100м (с вероятностью 95%) и 10м (с вероятностью 95%) при использовании дифрежима.

На стр.19 (динамическая информация) стоит VGS - 84 заманить на WGS-84.

По тексту надо обязательно подчеркнуть, что все координаты и вектор скорости в АИС передаются только в системе координат WGS-84, другие системы координат недопустимы!

Вместе с тем, следует заметить, что очень важным является вопрос о возможности и последствиях несанкицонированного вмешательства в работу АИС. Используя несанкционированную передачу сообщения 22 (управление радиоканалами), легко перевести все суда в регионе на какие-либо неправильные радиочастоты, либо установить для них запрет передачи. Эффект будет примерно такой же, как при непрерывном <глушении>: потеря целей и повышение вероятности столкновения. Однако, этот результат будет достигнут путем однократного кратковременного воздействия, так что установить даже приблизительное местонахождение злоумышленника вряд ли удастся.

Сообщение 22 имеет наивысший приоритет, поэтому восстановить работоспособность АИС с помощью локальных судовых средств не удастся в течение 2 часов (см. IEC 61993 2 пункт 7.4.1). Базовая станция АИС должна будет <искать> суда во всем диапазоне частот и восстанавливать правильные установки. Такая функция базовой станции ненадежна и не предусмотрена стандартами. Еще одно средство восстановления - передача установок по каналу DSC, но следует отметить, что на большинстве базовых станциях DSC для управления АИС не используется.

Возможно так же создание аварийных ситуаций путем передачи ложной информации о погоде, путевых точках и т.п. Передачу такого рода информации позволяет осуществить устройство АИС любой фирмы, т.к. это штатная, предусмотренная стандартом возможность. Иными словами, злоумышленнику остается только соединить устройство АИС с персональным компьютером. После этого можно пытаться ввести судоводителя в заблуждение относительно опасностей (мелей, течения и т.п.), изменить координаты путевых точек, предписать неправильный маршрут.

Отличить ложную информацию от истинной средствами АИС невозможно, поскольку сообщения не имеют защищенной электронной подписи.

Сейчас можно лишь в общих чертах представить себе методы защиты АИС. Однако  постановка таких вопросов в "Рекомендациях…" может быть приведена в качестве информационно-предупредительных.

Во-первых, надо реализовать методы проверки работоспособности АИС, включая оценку помеховой обстановки, чтобы избежать иллюзии функционирования АИС, в то время, когда это не соответствует действительности, например, по причине глушения.

Во-вторых, необходимо увеличить гибкость управления радиоканалами АИС и предусмотреть надежный механизм восстановления после сбоев.

В-третьих, необходимы методы, позволяющие отличить достоверные сообщения от ложных. Вероятно, электронная подпись каждого сообщения позволила бы решить проблему.

Введение системы защиты в АИС скорее всего приведет к несовместимости с ныне существующей версией. Причем, изменениям, вероятно, должно подвергнуться не только программное обеспечение, но и аппаратура (электронный ключ).

В целом “Рекомендации…” написаны последовательно, в меру строго и пунктуально, ясным языком и будут очень полезны для практического руководства судоводителями при использовании АИС на судне в реальных условиях.

Заместитель технического директора ЗАО ТРАНЗАС-

Главный конструктор морского напрвления

Кандидат технических наук

Старший научный сотрудник

Ю.Базаров

Начальник отдела разработки программного обеспчения

перспективных аппаратных средств ЗАО ТРАНЗАС

А.Забродин